Лючок сценический КРЛ-6

## Код по каталогу: 13-03-100

Лючок сценический предназначен для монтажа в планшет сцены.

- Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.

- Габариты лючка: 291х270х200  мм, посадочные размеры: 223х202 мм.

- Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.

- Масса лючка без установочной пластины 5,8 кг.

- Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.

- Габариты пластин: 209x194 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 194х169 мм.

- Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.

Лючок сценический КРЛ-6 и типовые установочные пластины

| Код по каталогу | Наименование, описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 13-03-100 | КРЛ-6 Лючок сценический КРЛ-6 Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 291х270х200 мм, посадочные размеры: 223х202 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 5,8 кг. |  |
| 13-03-101 | ОП6 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 - глухая пластина. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. Установленные разъемы: без разъемов. |  |
| 13-03-103 | П6-R6 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 6 розетками Schuko. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. Установленные разъемы: 6 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. |  |
| 13-03-104 | ОП6-R6 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 6 отверстиями под розетки Schuko. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 6 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. |  |
| 13-03-105 | П6-R5-F1 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 5 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама). Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом и 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. |  |
| 13-03-106 | OП6-R5-D1 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 5 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъемом XLR D-типа. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. С отверстиями под разъемы: 5 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. |  |

| Код по каталогу | Наименование, описание |  |  | Изображение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13-03-107 |  | П6-R5-F1-M1 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 5 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа). Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |  |
| 13-03-108 | ОП6-R5-D2 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 5 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. С отверстиями под разъемы: 5 розеток РСЕ Schuko (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |  |
| 13-03-109 | П6-R4-F2-M2 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 4 розетками Schuko, 2 разъема XLR 3-pin female (мама) и 2 разъема XLR 3-pin male (папа). Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 4 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 2 разъема XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 2 разъема XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1 |  |  |  |
| 13-03-110 | OП6-R4-D4 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 4 отверстиями под розетки Schuko и 4 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 209x194 мм."Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |  |
| 13-03-111 | П6-R2-F4-M4 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 розетками Schuko, 4 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 4 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 4 разъема XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 4 разъема XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |  |  |
| 13-03-112 | OП6-R2-D8 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 отверстиями под розетки Schuko и 8 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 8 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. |  |  |  |

| Код по каталогу | Наименование, описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 13-03-113 | П6-R2-F6-M6 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 розетками Schuko, 6 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 6 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 6 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 6 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-114 | OП6-R2-D12 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 отверстиями под розетку Schuko и 12 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 12 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. |  |
| 13-03-115 | П6-R2-F8-M8 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 розетками Schuko, 8 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 8 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 2 розетки PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 8 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 8 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-116 | OП6-R2-D16 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 2 отверстиями под розетку Schuko и 16 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 2 розетки РСЕ Schuko 220 В (Австрия), 16 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. |  |
| 13-03-117 | П6-F12-M12 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 12 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 12 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 194х169. Установленные разъемы: 12 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 12 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-118 | OП6-D24 Установочная пластина для лючка КРЛ-6 с 24 отверстиями под разъемы XLR D-типа. Габариты 209x194 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 194х169. С отверстиями под разъемы: 24 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |