Лючок сценический низкопрофильный

КРЛН-6

## Код по каталогу: 13-03-250

Лючок сценический низкопрофильный предназначен для монтажа в планшет сцены.

- Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской.

- Габариты лючка: 423х295х125  мм, посадочные размеры: 355х227 мм.

- Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей.

- Масса лючка без установочной пластины 8,5 кг.

- Установочные пластины с любым составом и типом разъемов заказываются отдельно.

- Габариты пластин: 335x102 мм. «Чистые» размеры для установки разъемов: 335х75 мм.

- Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены лючки любых габаритов и конструкции.

Лючок сценический КРЛН-6 и типовые установочные пластины

| Код по каталогу | Наименование, описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 13-03-250 | КРЛН-6 Лючок сценический низкопрофильный КРЛН-6. Стальной корпус, окрашенный черной порошковой краской. Габариты лючка: 423х295х125 мм, посадочные размеры: 355х227 мм. Верхняя крышка толщиной 5 мм с прорезями для ввода кабелей. Масса лючка без установочной пластины 8,5 кг. |  |
| 13-03-251 | ОПН6 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 - глухая пластина. Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. Установленные разъемы: без разъемов. |  |
| 13-03-253 | ПН6-R6 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 6 розетками Schuko. Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. Установленные разъемы: 6 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом. |  |
| 13-03-254 | ОПН6-R6 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 6 отверстиями под розетки Schuko. Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. С отверстиями под разъемы: 6 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия). Без разъемов. |  |
| 13-03-255 | ПН6-R5-F1 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 5 розетками Schuko и 1 разъемом XLR 3-pin female (мама). Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом и 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1. |  |
| 13-03-256 | ОПН6-R5-D1 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 5 отверстиями под розетки Schuko и 1 отверстием под разъемом XLR D-типа. Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. С отверстиями под разъемы: 5 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 1 разъем XLR D-типа. Без разъемов. |  |

| Код по каталогу | Наименование, описание | Изображение |
| --- | --- | --- |
| 13-03-257 | ПН6-R5-F1-M1 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 5 розетками Schuko, 1 разъемом XLR 3-pin female (мама) и 1 разъемом XLR 3-pin male (папа). Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 1 разъем XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 1 разъем XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-258 | ОПН6-R5-F1-M1 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 5 отверстиями под розетки Schuko и 2 отверстиями под разъем XLR D-типа. Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. С отверстиями под разъемы: 5 розеток РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 2 разъема XLR D-типа. Без разъемов. |  |
| 13-03-259 | ПН6-R1-F5-M5 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 1 розеткой Schuko, 5 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 5 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. Установленные разъемы: 5 розеток PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 5 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 5 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-260 | ОПН6-R1-D10 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 1 отверстием под розетку Schuko и 10 отверстиями под разъем XLR D-типа. Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. С отверстиями под разъемы: 1 розетка РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 10 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. |  |
| 13-03-261 | ПН6-R1-F8-M8 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 1 розеткой Schuko, 8 разъемами XLR 3-pin female (мама) и 8 разъемами XLR 3-pin male (папа). Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов: 335х75. Установленные разъемы: 1 розетка PCE Schuko 220 В (Австрия), 16 А, c крышкой и заземляющим контактом, 8 разъемов XLR 3-pin female (мама) Neutrik NC3FD-L-1 и 8 разъемов XLR 3-pin male (папа) Neutrik NC3MD-L-1. |  |
| 13-03-262 | ОПН6-R1-D16 Установочная пластина для лючка КРЛН-6 с 1 отверстием под розетку Schuko и 1 отверстием под разъемом XLR D-типа. Габариты 335x102 мм. "Чистые" габариты для установки разъемов 335х75. С отверстиями под разъемы: 1 розетка РСЕ Schuko 220 В (Австрия) и 16 разъемов XLR D-типа. Без разъемов. |  |